PRACTICE 1: MODERN IOT

1 Create TinkerCADaccount

Để tạo tài khoản Tinkercad:

1. Truy cập trang chủ của Tinkercad qua liên kết: https://www.tinkercad.com/

2. Nhấp vào THAM GIA NGAY rồi chọn Tạo tài khoản cá nhân

3. Đăng nhập bằng địa chỉ email sinh viên của bạn và chấp nhận các điều khoản dịch vụ của Tinkercad.

2 BlinkingLED

Bước 1: Từ trang chính của TinkerCad, chọn Circuit rồi

CreateNewCircuit như sau.

Bước 2: Chọn bo mạch Arduino từ danh sách khởi động, sau đó kéo và thả dự án Blink.

Bước 3: Nhấp vào nút Bắt đầu mô phỏng trên thanh công cụ của TinkerCad (xem hình bên dưới), đèn LED được kết nối trên chân số 13 hoặc đèn LED tích hợp (ký hiệu có chữ L trên bảng) sẽ nhấp nháy. Trên thực tế, chúng được kết nối song song.

Bước 4: Khám phá mã nguồn của dự án bằng cách nhấp vào nút Mã, sau đó chọn chế độ Văn bản. Màn hình sau sẽ mở ra.

Điều đầu tiên bạn cần làm là khởi tạo chân LED_BUILTIN làm chân xuất với dòng lệnh:

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

Trong vòng lặp chính, bạn bật đèn LED bằng dòng lệnh:

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

Dòng lệnh này cung cấp 5 volt cho cực anode của đèn LED. Điều này tạo ra sự chênh lệch điện áp giữa các chân của đèn LED và làm cho nó phát sáng. Sau đó, bạn tắt đèn LED với dòng lệnh:

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

3 Exercise

3.1 Two Toggling LEDs

Trong bài tập này, trạng thái của hai đèn LED được chuyển đổi sau mỗi 2 giây, như minh họa trong hình bên dưới.

Mã nguồn:

void setup() {

pinMode(0, OUTPUT);

pinMode(1, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, LOW);

delay(2000);

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, HIGH);

delay(2000);

}

3.2 Multiple Blinking LED

Bài tập trước được mở rộng thành tám đèn LED khác nhau để phát một số hoạt ảnh. Một mảng và câu lệnh FOR được sử dụng để làm việc với nhiều đèn LED

Mã nguồn:

void setup() {

for (int pin = 1; pin <= 8; pin++) {

pinMode(pin, OUTPUT);

}

}

void loop() {

for (int pin = 1; pin <= 8; pin++) {

digitalWrite(pin, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(pin, LOW);

}

for (int pin = 1; pin <= 8; pin++) {

digitalWrite(pin, LOW);

}

delay(3000);

}

3.3 Seven Segment LED

Một sự sắp xếp của bảy đèn LED nhỏ khác nhau trong một gói tạo thành một thành phần mới có tên là LED 7 đoạn. Thành phần này được sử dụng rộng rãi để hiển thị một chữ số từ 0 đến 9.

Mã nguồn:

int pinled [] = {0,1,2,3,4,5,6};

void setup(){

for (int i = 0; i < 7; i++) {

pinMode(pinled [i], OUTPUT);

} }

void displayNumber(int i) {

if (i == 0) {

digitalWrite(0, HIGH); // A

digitalWrite(1, HIGH); // B

digitalWrite(2, HIGH); // C

digitalWrite(3, HIGH); // D

digitalWrite(4, HIGH); // E

digitalWrite(5, HIGH); // F

digitalWrite(6, LOW); // G

} else if (i == 1) {

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

} else if (i == 2) {

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

} else if (i == 3) {

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

} else if (i == 4) {

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

} else if (i == 5) {

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

} else if (i == 6) {

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

} else if (i == 7) {

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

} else if (i == 8) {

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

} else if (i == 9) {

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

}

}

void loop(){

displayNumber(0);

delay(2000);

for (int i = 0; i < 10; i++) {

displayNumber(i);

delay(1000);

}

}

3.4 Two Digit Number

Bài tập trước được nâng cấp lên 2 đèn LED bảy ​​đoạn khác nhau.

Chu kỳ hiển thị được cập nhật là một giây

Mã nguồn:

void setup()

{

for(int i  = 0; i < 14; i++){

pinMode(i, OUTPUT);

}

}

void displayNumber1(int i){ if (i == 0){

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

}else if(i == 1){

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, LOW);

}else if(i == 2){

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

}else if(i == 3){

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

}else if(i == 4){

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, LOW);

}else if(i == 5){

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

}else if(i == 6){

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

}else if(i == 7){

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, LOW);

}else if(i == 8){

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

}else if(i == 9){

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

}}

void displayNumber2(int i){

if (i == 0){

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(13, LOW);

}else if(i == 1){

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, HIGH);

digitalWrite(13, LOW);

}else if(i == 2){

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(13, HIGH);

}else if(i == 3){

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(13, LOW);

}else if(i == 4){

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, HIGH);

digitalWrite(13, LOW);

}else if(i == 5){

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, HIGH);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(13, LOW);

}else if(i == 6){

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, HIGH);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(13, LOW);

}else if(i == 7){

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, HIGH);

digitalWrite(13, LOW);

}else if(i == 8){

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(13, LOW);

}else if(i == 9){

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(13, LOW);

}

}

void loop()

{

int i =0;

int j=0;

while (i != 2 || j!=0){

displayNumber1(i);

displayNumber2(j);

for(int j=0;j<=9;j++){

displayNumber2(j);

delay(1000);}

j=0;

i++;

displayNumber1(i);

displayNumber2(j);

delay(1000);

}

}

3.5 Two Way Traffic Light

Mã nguồn được nâng cấp để điều khiển đèn giao thông thứ hai, được kết nối với chân số 11, 12 và 13.

Mã nguồn:

const int red1=2, yellow1=3, green1=4;

const int red2=5, yellow2=8, green2=7;

void setup() {

pinMode(red1, OUTPUT);

pinMode(yellow1, OUTPUT);

pinMode(green1, OUTPUT);

pinMode(red2, OUTPUT);

pinMode(yellow2, OUTPUT);

pinMode(green2, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(red1, HIGH);

digitalWrite(green2, HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(green2, LOW);

digitalWrite(yellow2, HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(red1, LOW);

digitalWrite(yellow2, LOW);

digitalWrite(green1, HIGH);

digitalWrite(red2, HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(green1, LOW);

digitalWrite(yellow1,HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(yellow1, LOW);

digitalWrite(red2, LOW);}

3.6 Traffic Light with Timer

Kết thúc hệ thống bằng bộ đếm ngược sử dụng đèn LED bảy ​​đoạn. Năm giây cho ĐỎ có nghĩa là quá trình đếm ngược bắt đầu bằng 4 và kết thúc bằng 0.

Mã Nguồn:

int pinled [] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13};

void setup(){

for (int i = 0; i < 14; i++) {

pinMode(i, OUTPUT);

}

}

void displayNumber(int i){

if (i == 0){

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

}else if(i == 1){

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(0, HIGH);

digitalWrite(2, HIGH);

}else if(i == 2){

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

}else if(i == 3){

digitalWrite(1, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

}else if(i == 4){

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

} else if (i == 5) {

//b, e high

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

}

}

void redTime() {

for (int i = 5; i > 2; --i){

displayNumber(i);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(13, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

delay(1000);

}

for (int i = 2; i > 0; --i){

displayNumber(i);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(12, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(13, LOW);

delay(1000);

}

}

void greenTime(){

for (int i = 3; i > 0; --i){

displayNumber(i);

digitalWrite(10, HIGH);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

delay(1000);

}

}

void yellowTime() {

for (int i = 2; i > 0; --i){

displayNumber(i);

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(13, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

delay(1000);

}

}

void loop(){

redTime();

greenTime();

yellowTime();

}

3.7 Analog Clock Project

Từ bài tập này, một dự án đồng hồ analog được đề xuất. Mười hai đèn LED khác nhau được sử dụng để mô phỏng màn hình đồng hồ

Mã nguồn

int second = 0;

int minute = 0;

int hour = 0;

void setup(){

for(int i = 0; i < 12; i++){

pinMode(i, OUTPUT);

}}

void displayOnClock(int num){

if(num <= 12){

if (num == 0){

digitalWrite(11, 1); }

digitalWrite(num - 1, 1);

}}

void clearClock(){

for(int i = 0; i < 12; i++){

digitalWrite(i,LOW);

}

}

void loop(){

for(int i = 0; i < 12; i++){

delay(500);

displayOnClock(i + 1);

delay(500);

clearClock();

}

clearClock();

}

3.8 Analog Clock with Second

Thông tin thứ hai được cập nhật vào đèn LED theo đúng nguyên tắc của đồng hồ analog: nếu giây nằm giữa 0 và 4, số 12 sẽ được chỉ ra. Tương tự như vậy, khi giây nằm giữa 5 và 9, số 1 sẽ được chỉ ra.

Mã nguồn:

int second = 0;

int minute = 0;

int hour = 0;

void setup(){

for(int i = 0; i < 12; i++){

pinMode(i, OUTPUT);}}

void displayOnClock(int num){

if(num <= 12){

if (num==0)

num=12;

num=num-1;

digitalWrite(num, HIGH);}}

void clearClock(){

for (int i=0;i<12;++i){

digitalWrite(i, LOW);}}

void loop(){

for(int i=0;1;++i){

second=i/5;

minute=i/300;

hour=i/18000;

displayOnClock(second%12);

delay(1000);

clearClock();

}}

3.9 Finalize the Analog Clock

Hoàn thiện dự án với hai thông tin nữa được hiển thị trên đồng hồ.

Mã nguồn:

int second = 0;

int minute = 0;

int hour = 0;

void setup()

{

for(int i = 0; i < 12; i++){

pinMode(i, OUTPUT);

}

}

void displayOnClock(int num){

if(num <= 12){

if(num==0){

num=12;

}

digitalWrite(num-1,1);

}

}

void clearOnClock(int num){

if(num <= 12){

if(num==0){

num=12;

}

digitalWrite(num-1,0);

}

}

void clearClock(){

for(int i=0;i<12;i++){

digitalWrite(i,0);

}

}

void loop()

{

for(int h=0;h<12;h++){

displayOnClock(h);

for(int m=0;m<60;m++){

displayOnClock(m/5);

displayOnClock(h);

for(int s=0;s<60;s++){

displayOnClock(h);

displayOnClock(m/5);

displayOnClock(s/5);

delay(100);

clearOnClock(s/5);

delay(100);

}

clearOnClock(m/5);

}

clearOnClock(h);

}

clearClock();

}